Контрольна робота на тему:

“Опосередковані одноразові вимірювання”.

Гр. 318

1. Виміряний опір котушки опору за допомогою потенціометру (рис. 1). Показання потенціометра при підключенні до Rx – Ux = 1,01256 В, а до Rетал – Uетал = 0,99365 В. Е - джерело живлення.

Визначити значення опору Rx та значення максимальних абсолютної та відносної його похибок, якщо номінальне значення опору еталонного резистора  Rетал.ном = 100 Ом, його клас точності 0,01%, а межа абсолютної похибки потенціометра визначається за формулою: ΔU  = ± (4,8 + 30·Ux)·10-6 В.

Е

Е

RX                  Rетал

UX                  Uетал

Рис. 1

2. Опір Rx виміряний за допомогою чотириплечого моста і обраховується за формулою  Визначити оцінку дійсного значення Rx, вірогідні значення його абсолютної та відносної похибок, записати результат вимірювання. Відомі значення опорі та межі їх абсолютних похибок:

R2 = (10,0 ± 0,1) кОм, R3 = (1350 ± 12) Ом, R4 = (0,285 ± 0,006) кОм.

- Для вимірювання взаємної індуктивності двох котушек застосовують вимірювальний прилад - міст змінного струму та принцип згодного (согласного) та зустрічного (встречного) включення котушек.

Lзг = L1 + L2 + 2·М1,2, Lзустр = L1 + L2 - 2·М1,2.

Визначити значення взаємної індуктивности М1,2 (визначити із системи рівнять для Lзг та Lзустр), якщо виміряні значення Lзг = 120 мГн, Lзустр = 35,5 мГн, а відносну похибку вимірювань за допомогою вимірювального мосту оцінюють за формулою δ = ± (0,5 + 10/Lx) %, де Lx – виміряне значення в мкГн.