лекція 9

Орбітальний рух навігаційних космічних апаратів

Для вирішення навігаційної необхідне знання координат НКА в с будь-який момент часу. Координати можна визначити знаючи модель руху супутників, а необхідні параметри орбіт визначаються з відповідних файлів формату Rinex.

Для знаходження вектора стану спостерігача необхідно вміти обчислювати вектор стану НКА. Вихідні дані для побудови алгоритму містяться в интерфейсном документі GPS-системи [1].

Для опису руху НКА системи GPS використовують геоцентричну обертову систему координат WGS-84 ( "World Geodetic System") [6]. Час в системі представляється номером тижні і зміщенням від початку тижня в секундах. Відлік системного часу GPS ведеться безперервно починаючи з 0 годин 00 секунд 5 січня 1980 року по Грінвічу.

Розрахунок вектора стану НКА виробляється за допомогою ефемеридних даних або ефемерид, що передаються з борту. Ефемеридні дані оновлюються раз на дві години і відносяться до часу доби (опорного, вихідного моменту часу). Згідно [1], термін дії ефемерид складає 604800 секунд або тиждень.

Ефемериди складаються зі стандартних елементів кеплеровской орбіти і деяких параметрів:

toe  епоха,

A  квадратний корінь з піввісь орбіти,

Δn   відхилення значення середнього руху від μA3,

M0  середня аномалія на час доби,

e ексцентриситет орбіти,

w кут перигею,

i0 нахил орбіти на час доби,

 швидкість зміни способу орбіти,

Ω довгота висхідного вузла площині орбіти на час доби,

 швидкість зміни довготи висхідного вузла площині орбіти,

Cus амплітуда синусоїдальної поправки аргументу широти,

Cuc амплітуда косинусоидальной поправки аргументу широти,

Crs амплітуда синусоїдальної поправки радіуса орбіти,

Crc амплітуда косинусоидальной поправки радіуса орбіти,

Cis амплітуда синусоїдальної поправки способу орбіти,

icCalignl амплітуда косинусоидальной поправки способу орбіти,

У интерфейсном документі GPS запропонована аналітична модель для визначення вектора положення НКА. Згідно интерфейсному документу,

вектор положення НКА xit,yit,zit на момент часу t 0<t<604800 визначається покроковим обчисленням наступних величин:

tk=t−toe,−302400<tk<302400t−toe−604800,302400<tkt−toe+604800,tk<−302400     час з початку епохи;

n0=μA3  середнє рух радс,

де μ=3.986005⋅1014м3с2  універсальна гравітаційна постійна Землі в системі WGS-84;

n=n0+Δn  скориговане середнє рух;

Mk=M0+n⋅tk   середня аномалія;

Mk=Ek−e⋅sinEk  ексцентрична аномалія (рівняння Кеплера);

νk=arctansinνkcosνk=arctan1−e2⋅sinEk1−e⋅cosEkcosEk−e1−e⋅cosEk справжня аномалія;

φk=νk+w  аргумент широти;

Δuk=Cucsin2φk+Cuscos2φk  поправка аргументу широти;

Δrk=Crccos2φk+Crssin2φk поправка радіуса-вектора;

Δik=Ciccos2φk+Cissin2φk поправка до нахиленню;

uk=φk+Δuk скоригований аргумент широти;

rk=A1−e⋅cosEk+Δrk скоригований радіус орбіти;

tk+Δik  скориговане нахил.

e⋅toe  становище довготи висхідного вузла в інерціальній системі координат осі якої збігаються з рухомою WGS-84 на даний момент часу,

де e=7.2921151467⋅10−5радс- кутова швидкість обертання землі в системі WGS-84.

Вектор положення в площині орбіти НКА описується наступними співвідношеннями:

xk'=rkcosukyk'=rksinuk.

Компоненти вектора положення НКА в системі координат WGS-84, згідно з [1], задовольняють наступним співвідношенням:

xit=xk'cosΩk−yk'cosiksinΩkyit=xk'sinΩk+yk'cosikcosΩkzit=yk'sinik.

У даній роботі були отримані співвідношення для визначення компонент вектора швидкості. Для отримання цих співвідношень необхідно обчислити такі похідні:

dEkdt=n1−e⋅cosEk,

1+ecosνk2dνkdt=−dEkdtsinEk,

dΔukdt=2dνkdtCuccos2φk−Cussin2φk,

dΔrkdt=2dνkdt−Crcsin2φk+Crscos2φk,

dΔikdt=2dνkdt−Cicsin2φk+Ciscos2φk,

dukdt=dνkdt+dΔukdt,

drkdt=A⋅e⋅sinEkdEkdt+dΔrkdt,

+dΔikdt,

e.

Отже, вектор швидкості в площині орбіти НКА описується наступними співвідношеннями:

vxk'=drkdtcosuk−rksinukdukdtvyk'=drkdtsinuk+rkcosukdukdt.

Диференціюючи співвідношення для компонент вектора положення, отримуємо компоненти вектора стану i-го НКА під обертається системі координат WGS-84:

it=vyk'sinik+yk'cosikdikt

Хід роботи

Рекомендується наступний порядок виконання лабораторної роботи.

1. Отримати вихідні дані.

2. Створіть папку koordinat_my створити в ній m-файл.

3. визначити знаходження даних в файлах формату Rinex

4. Вирішити задачу в середовищі matlab

5. Отримати графіки руху НКА за добу

6.Данние занесіть в звіт.

7. Зробити висновки.