Практичне заняття на тему:

Опосередковані (косвенные) однократні вимірювання

Опосередкованими називають вимірювання, які здійснюють непрямим методом, за яким шукане значення фізичної величини визначають за результатами прямих вимірювань інших фізичних величин, які функціонально пов’язані із шуканою величиною.

Методика розрахунку стандартна (незалежно від роду ФВ):

- 1). Записати функціональну залежність (рівняння зв’язку) величини, що оцінюють опосередковано Z, та величин, які вимірюють прямо W, V, Z (методом безпосередньої оцінки, тобто значения величин, які входять до формули зв’язку, отримують за показаннями приладів)

- Y = f (W, V, Z)

- В загальному випадку одна або кілька величин-аргументів також можуть бути опосередкованими (тобто обрахованими за попередніми вимірюваннями) або бути фізичними сталими.

- 2). Визначити оцінку дійсного значення опосередкованої величини Yвим, підставив в формулу виміряні (обраховані) значення аргументів.

- 3).  Визначити абсолютну похибку опосередкованої величини методом часткового диференціювання, при якому по частинам (по черзі) беруть похідні від функції по кожній прямо виміряній ФВ з урахуванням їх абсолютних похибок

- ∆Y = ∂f(W,V,Z)∂W∆W +∂f(W,V,Z)∂V∆V +∂f(W,V,Z)∂Z∆Z,

де ∂ - символ часткової похідної.

- 4). Обрахувати (якщо вони невідомі) за метрологічними характеристиками приладів абсолютні похибки прямо виміряних ФВ

- ∆ = ±γкл ∙ Хнорм100%   або   ∆ = ±δ ∙ Хвим100% .

- де  Хнорм - нормоване значення (діапазон вимірювання) засобу вимірювання для кожної прямо виміряної величини.

- 5). Визначити відносну похибку значення опосередкованої величини

- δ = ±∆Yвим100%.

Приклад 1.

Визначити максимальні значення абсолютної та відносної похибок вимірювання опору резистора за допомогою вольтметра і амперметра (рис.1), якщо показання вольтметра класу точності 1,0 з верхнею границею вимірювання 15 В дорівнює 10 В, а миллиамперметра класу точності 1,5 з верхнею границею вимірювання 150 мА склало 100 мА. Внутрішні опори приладів не враховувати.

Рис. 1 - Схема вимірювання падіння напруги на резисторі

Розв’язок

Функціональна залежність між прямими вимірюваннями напруги та сили струму і опосередкованою величиною - опором - визначається за  законом Ома і має вид

Абсолютну похибку визначимо з урахуванням часткових похідних по кожній виміряній величині:

Межі абсолютних похибок кожної прямо виміряної величини з урахуванням метрологічних характеристик вимірювальних приладів будуть:

Тоді межі максимальної абсолютної похибки опору

а межі відносної похибки опору

Якщо потрібно визначити межі похибок (максимальні значення), то значення похибок прямо виміряних величин враховують за модулем (тобто т. ч., щоб отримати найбільше значення з можливих).

Якщо потрібно знайти найбільш вірогідне значение похибки, то абсолютні похибки прямо виміряних величин підсумовують алгебраїчно (з урахуванням знаків). Тобто

Приклад 2.

Для визначення електричної потужності, яка виділяється в активному опорі, були виміряні: напруга вольтметром класу 1,5 з межею діапазону вимірювання 150 В, відлік 120 В і значення опору навантаження 20 Ом за допомогою одинарного мосту з відносною похибкою ± 0,2%. Визначити значення потужності на опорі і максимальні значення її абсолютної та відносної похибок.

V: γкл = 1,5         1) Визначимо оцінку дійсного значення опосередкованої   Uнорм = 150 В         величини

Uвим = 120 В          P= U2R = Uвим2Rн=120220 = 14400 В220 Ом= 720 Вт

міст: δм = ± 0,2%        2) Обрахуємо абсолютну похибку шуканої величини

Rн = 20 Ом            ∆P = ∂(U2R)∂U ∆U + ∂(U2R)∂R∆R = 1R ∂(U2)∂U∆U+U2∂(1R)∂R∆R=

Р - ? ΔР - ?  δР -?                   = 1R 2UΔU + U2 (- 1R2)ΔR

- Визначимо абсолютні похибки напруги та опору:

- 3.1) Абсолютну похибку напруги визначимо за метрологічними характе-ристиками вольтметра

γкл= ±∆UUнорм100% → ∆U=±γкл∙Uнорм100%=±1,5% ∙ 150B100%= ±2,25 B

3.2) Абсолютну похибку опору навантаження визначимо за характерис-тикою вимірювального одинарного мосту

δм=±∆Rн100% → ∆= ∆R= ± δм∙ Rн100% = ±0,2% ∙ 20 Ом100%= ±0,04 Ом

Тепер підставимо дані в 2) і знайдемо максимальне значення абсолютної похибки опосередкованої величини

∆P= 1R 2UΔU + U2 (- 1R2)ΔR =  ±(2 ∙ 120 В20 Ом 2,25 В −1202В2−R2Ом20,04Ом)=

=±(27В2Ом+1,44В2Ом)=±28,44 Вт

- Обрахуємо максимальне значення відносної похибки потужності

- δP=±∆PP100%=±28,44Вт720Вт100%=±3,95%≈±4%

- Запишемо результат вимірювання у вигляді  P = Pвим  ± ΔР, δР

- Р = 720,0 Вт ± 28,4 Вт, δР = ±4%.

Ускладнемо задачу. Припустимо, що вольтметр має внутрішній опір, який дорівнює 30,00 кОм ± 0,05 кОм.

Внутрішній опір вольтметра (який призведе до виникнення методичної похибки систематичного характеру) має бути врахований як опір, який пара-лельно підключений до опору навантаження. Рекомендовано накреслити схему.

Тоді оцінка дійсного значення потужності буде

P=U2Rеквівал=U2R∥=U2RН⋅RVRН+RV =Uвим2RН+RVRН∙RV=1202В 2(20+30000) Ом(20⋅30000)Ом≈ ≈720,48Вт

Обрахуємо абсолютну похибку опосередкованої величини - потужності

а) максимальну похибку:

∆Р= ±∂U2RН+RVRН∙RV∂U∆U+∂U2RН+RVRН∙RV∂RН∆RН+∂U2RН+RVRН∙RV∂RV∆RV=

=±RН+RVRН∙RV2U∆U −U21+RVRV2∆RН−U2RН+1RН2∆RV=±20+3000020∙30000∙∙2∙120∙2,25+1202∙ 1+30000300002 ∙0,04 +1202∙20+1202∙0,05==±(27,018++0,0192+37,8)=±64,8372 Вт≈64,84Вт

б) вірогідну похибку:

ΔР = ±(27,018 - 0,0192 - 37,8) = ±10,8012 Вт ≈ ±10,8 Вт

Відносна похибка: δмакс =  ±(64,84 Вт / 720,48 Вт) 100% = ± 8,999% ≈ ±9%,

δвір =  ±(10,8 Вт / 720,48 Вт) 100% = ± 1,499% ≈ ±1,5%.

- Запишемо результат вимірювання у вигляді  P = Pвим  ± ΔР, δР

- Рмакс = 720,5 Вт ± 64,8 Вт, δР = ±9%,

- Рвір = 720,5 Вт ± 10,8 Вт, δР = ±1,5%.

Приклад 3.

- Визначити результат вимірювання напруги Uх на участку кола ав (рис. 2), який складається з послідовно поєднаних міліамперметра мА, резистора R та стабілітрона VD, а також абсолютну і відносну похибки результату вимірюван-ня. Відомі параметри кола:

- а) міліамперметр мА класу точності 0,5 з межею вимірювання 15 мА і внутрішнім опором RА  = (1,80 ± 0,03) Ом, Iвим = 12 мА;

б) опір резистора R = (150 ± 1) Ом;

в) стабілітрон VD з напругою стабілізації Uст = (9,50 ± 0,02) В.

RА        R               VD

а            мА                                                 в

Uх

Рис. 2.

Розв’язок

- 1). Запишемо функціональну залежність: Uх = I (RА + R) + Uст.

- Визначимо оцінку дійсного значення напруги на участку ав:

- Uх = Iвим (RА + R) + Uст  = 12·10-3 А (1,8 + 150) Ом + 9,5 В = 11,3216 В ≈ 11,3 В

- 2). Визначимо абсолютну похибку опосередкованої величини

- ΔUх =±∂(I (RA + R) + Uст)∂I∆I+∂(I (RA + R) + Uст)∂RA∆RA+∂(I (RA + R) + Uст)∂R∆R+∂(I (RA + R) + Uст∂Uст∆Uст=± (RA + R) ∂I +0∂I∆I+I∙∂ (RA ) + 0+0∂RA∆RA+ I ∂( R) + 0 + 0)∂R∆R+ +∂Uст∂Uст∆Uст=±((RA + R)∙1∙∆I +I∙1∙∆RA+I∙1∙∆R+1∙∆Uст)

- 3). Визначимо абсолютні похибки величин-аргументів

- ∆I = ±γкл ∙ Iнорм100% =±0,5%∙15 мА100%= ±7,5∙10−5А = ±0,75 мкА,

- а абсолютні похибки інших аргументів відомі:

- ∆RA=± 0,03 Ом, ∆R = ± 1Ом, ∆Uст =±0,02 В.

- Тоді межі абсолютної похибки напруги

- ΔUх = ±((1,8 + 150)Ом∙0,75∙10−6А+12∙10−3А∙0,03 Ом+12∙10−3А∙

- ∙1 Ом+0,02 В)= ±(0,00011385 +0,00036 +0,012 + 0,02)В= =±0,03247385 В ≈±0,03 В

- 4). Відносна похибка буде

- δUX=±ΔUхUх100%= ±0,03247385 B11,3216 В100% =±0,2868309%≈±0,3% .

- Запишемо результат вимірювання: Uх = (11,32 ± 0,03) В, δUX = ± 0,3 %.