Контрольна робота на тему:

“Опосередковані однократні вимірювання”

Гр. 310

1. Вимірювання опору Rx виконано методом звірення з еталонним опором Rетал за допомогою потенціометра постійного струму (рис. 1). Еталонний резистор має номінальне значення RЭ ном = 100 Ом класу точності 0,01.

Виміряні значення:  Uетал = 1,03656 В та Ux = 1,53756 В. Межі  абсолютної помилки вимірювання напруги потенціометром визначаються за формулою ΔUх = ± (4·Uвим + 10) ·10-6 В. Е - джерело живлення.

Визначити оцінку дійсного значення опору резистора Rx і межі його абсолютної та відносної похибки. Записати результат вимірювання.

Е

Е

RX                 Rетал

UX                 Uетал

Рис. 1

2.Для вимірювання опору резистора Rx задіяні резистори з номінальними значеннями: R0 = 200 Ом; R1 = 100 Ом; R2 = 600 Ом; R3 = 500 Ом. Класи точності резисторів (відповідно): 0,3%; 0,1%; 0,5%; 0,5%.

Визначити оцінку дійсного  значення Rx, його максимальні абсолютну і відносну похибки, якщо рівняння зв’язку Rx=R0R1R2R3.

- При вимірюванні опору резистора з номінальним значенням 8 Ом методом амперметра – вольтметра за допомогою амперметра було виміряно силу струму, дорівняну 10,5 мА, і напругу, дорівняну 89,5 В.

Визначити оцінку дійсного значення опору резистора, його вірогідні значення абсолютної та відносної похибок. Характеристики вимірювальних приладів: амперметр класу точності 0,5  з  межами  діапазону вимірювання від -15 мА до +15 мА; вольтметр класу 1,0/2,0 з нормованим значенням 100 В. Внутрішні опори приладів не враховувати.

Гр. 312

- Силу струму в колі визначають вимірюванням падіння напруги на еталонному резисторові з номінальним значенням опору Rетал.ном = 10 Ом класу 0,01. Напругу виміряно мілівольтметром класу 0,5/0,5  з  Umax = 50 мВ  і  внутрішнім опором RV → ∞, показання Ux вим = 34,5 мВ.

Визначити оцінку дійсного значення сили струму, максимальні та вірогідні значення абсолютної і відносної похибки. Записати результат вимірювання.

2. Дільник напруги складається з опорів резисторів R1 та R2 (рис. 1), причому R1 = 10 кОм класу точності 0,2 і R2 = 100 Ом класу точності 0,001.

Визначити оцінку дійсного значення коефіцієнта ділення Кділ= Uвх/Uвих та ого можливі максимальні значення абсолютної і відносної похибок. Записати результат вимірювання.

Uвих

R1                  R2

L1                  L2

Uвх                                                                                                       М1,2

Рис. 1                                                              Рис. 2

- За допомогою моста змінного струму виміряли взаємну індуктивність М1,2  двох котушок L1 і L2 (рис. 2): M1,2=LЗГ-Lзустр4, де Lзг – індуктивність при згодному включенні котушок, Lзустр – індуктивність при їх зустрічному включенні. Отримано результати: Lзг = 16,2 мГн, Lзустр = 4,35 мГн з відносною похибкою 1 %.

Визначити оцінку дійсного значення взаємної індуктивності та її абсолютну і відносну похибки, записати результат опосередкованого вимірювання.