- Практичне заняття №15.

- Тема: Багатократні (багаторазові) вимірювання

- Прямі вимірювання. Визначення систематичної похибки при багатократних вимірюваннях, об’єму вибірки, довірчої вірогідності

Приклад 1. Похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілені за нормальним законом, причому систематична складова дорівнює нулю, а середнє квадратичне відхилення (СКВ) S випадкової складової похибки дорівнює 50 мВ. Визначити вірогідність того, що оцінка результатів вимірюван-ня відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 120 мВ.

Розв’язок

Відповідно визначенню довірчої вірогідності

При симметричному інтервалі похибок (Δ = ±120 мВ, тобто  Δ2 = +120 мВ та Δ1 = -120 мВ та ) довірча вірогідність буде

Скориставшись таблицею значень нормованої функції Лапласа, отримаємо

Приклад 2. Похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілені за нормальним законом, причому систематична складова дорівнює  а СКВ випадкової складової похибки дорівнює  Визна-чити вірогідність того, що результат вимірювання відрізняється від дійсного значення напруги не більш ніж на 100 мВ.

Розв’язок

Якщо визначена систематична складова похибки, то необхідно внести поправку і отримати виправлений результат вимірювання:

Після введення поправки границя інтервалу зменьшится на величину систе-матичної складової. Для визначення шуканої вірогідності скористаємось функці-єю Лапласа в інтервалі від  0 до 70 мВ:

Приклад 3. Похибки результатів спостережень при вимірюванні сили стру-му амперметром розподілені за нормальним законом, причому СКВ випадкової складової похибки дорівнює 20 мА, а систематичною складовою (за апостеріор-ною інформацією) можна знехтувати.

Визначити кількість незалежних вимірювань, які потрібно зробити, щоб хоча б для одного з них похибка не перевищувала ± 5 мА з вірогідністю 0,95.

Розв’язок

Вірогідність того, що хоча б для одного вимірювання похибка не переви-щить  ±5 мА, є такою:

Вірогідність того, що при  незалежних вимірюваннях жодне з них не включає похибки, більшої за  ± 5 мА, буде:

З іншої сторони, ця ж вірогідність не може бути більшою за

отже, , звідки

Так як число вимірювань  може бути тільки цілим, то

Приклад 4. Похибки результатів випадкових спостережень при вимірювані сили струму розподілені рівномірно в інтервалі від -1 до + 3 мА. Визначити  систематичну похибку результату вимірювання, СКВ результату вимірювання і вірогідність того, що виправлений результат вимірювання відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 2 мА.

Розв’язок

Враховуючи, що для рівномірного розподілу похибок повна вірогідність появи похибок у вказаному інтервалі визначається як

і

і знайдемо щільність розподілу:

Абсолютну систематичну похибку  та СКВ  обрахуємо у відповідності до їх визначення за формулами

Довірчу вірогідність визначимо, скориставшись формулою

Значення нормованої функції Лапласа

Зверніть увагу! Всі значення нормованої функції Лапласа менші за 0,5 (тобто  0,...)

| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00000 | 0,00399 | 0,00798 | 0,01197 | 0,01595 | 0,01994 | 0,02392 | 0,02790 | 0,03188 | 0,03586 |
| 0,1 | 03983 | 04380 | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07535 |
| 0,2 | 07926 | 08317 | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409 |
| 0,3 | 11791 | 12172 | 12552 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173 |
| 0,4 | 15542 | 15910 | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18793 |
| 0.5 | 19146 | 19497 | 19847 | 20194 | 20540 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240 |
| 0,6 | 22575 | 22907 | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490 |
| 0,7 | 25804 | 26115 | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524 |
| 0,8 | 28814 | 29103 | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327 |
| 0,9 | 3 1594 | 31859 | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891 |
| 1,0 | 34134 | 34375 | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214 |
| 1,1 | 36433 | 36650 | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298 |
| 1,2 | 38493 | 38686 | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147 |
| 1,3 | 40320 | 40490 | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774 |
| 1,4 | 41924 | 42073 | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189 |
| 1,5 | 43319 | 43448 | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408 |
| 1,6 | 44520 | 44630 | 44738 | 44845 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449 |
| 1,7 | 45543 | 45637 | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327 |
| 1,8 | 46407 | 46485 | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062 |
| 1,9 | 47128 | 47193 | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670 |
| 2,0 | 47725 | 47778 | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169 |
| 2,1 | 48214 | 48257 | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574 |
| 2,2 | 48610 | 48645 | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899 |
| 2,3 | 48928 | 48956 | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158 |
| 2,4 | 49180 | 49202 | 49224 | 49245 | 49266 | 49286 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361 |
| 2,5 | 49379 | 49396 | 49413 | 49430 | 49446 | 49461 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520 |
| 2,6 | 49534 | 49547 | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643 |
| 2,7 | 49653 | 49664 | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49736 |
| 2,8 | 49744 | 49752 | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807 |
| 2,9 | 49813 | 49819 | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 490861 |

Задачі для гр. 310

1. Результати багатократних спостережень при вимірюванні потужності ваттметром містять випадкову складову похибки, яка розподілена за нормальним законом з СКВ Визначити вірогідність, з якою похибка результату вимірювання потужності перевищить значення, яке дорівнює 150 мВт, якщо

2. Обраний принцип вимірювання забезпечує вимірювання діаметру деталей з відносним СКВ  Приймаючи розподілення випадкових похибок рівно-мірним, визначити частоту появи деталей, діаметр яких буде відрізнятись від  середнього значення  більш ніж на ± 2 %.

Задача для гр. 311

Для партії однотипних валиків контролюють діаметр і отримали СКВ, яке дорівнює розподілення випадкових відхилень прийнято нормальним. Визначити мінімальний об’єм партії (кількість деталей), при якому можуть траплятися деталі з відхиленням від середнього значення більш ніж 25 мкм.

Задачі для гр. 312

1. За результатами багатократних вимірювань діаметра 24-х однотипних вісей отримали значення СКВ результатів спостережень, розподілених за нормальним законом, яке дорівнює . Визначити вірогідність появи вісей, діаметр котрих може відхилятися на 2% від середнього значення  25,04 мм.

- Похибки результатів випадкових спостережень при вимірювані сили струму розподілені рівномірно в інтервалі від -0,5 до +0,8 мА. Визначити  систематичну похибку результату вимірювання, СКВ результату вимірювання і вірогідність того, що виправлений результат вимірювання відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 1 мА.

Задачі для гр. 318

- Результати багатократних спостережень при вимірювані сили струму ам-перметром містять випадкову складову похибки, яка розподілена за нормальним законом з СКВ Визначити вірогідність, з якою похибка результату вимірювання сили струму перевищить 10 мА.

2. Випадкові похибки при багатократних вимірюваннях опору резистора розподілені за нормальним законом, Δсист = 0, а СКВ результату вимірювання  Визначити кількість незалежних вимірювань для того, що хоча б для одного з них похибка  перевищила  ± 5 Ом з довірчою вірогідністю Рдов = 0,98.

Задачі для гр. 318а

1. При вимірюванні маси зразків застосований метод забезпечив СКВ випадкової складової похибки вимірювання  Визначити, яку кількість  зразків із партії потрібно взяти для зважування, якщо придатними визнаються зразки з масою від 0,098 кг до 0,100 кг. Вірогідність помилки при прийнятті рішення не повинна перевищувати  5%.

2. Встановлено, що випадкові складові похибки вимірювального каналу (частина вимірювальної системи) контролю напруги розподілені за нормальним законом, причому 90% похибок знаходяться в інтервалі ± 75 мВ. Визначити вірогідність того, що похибка вимірювального каналу не перевищить ± 100 мВ.

Задачі для гр. 319

1. Результати багатократних спостережень при вимірюванні напруги мілі-вольтметром мають випадкову складову похибки, яка розподілена за  нормаль-ним законом з СКВ та систематичною складовою похибки  Визначити вірогідність того, що результат вимірювання напруги перевищить дійсне значення не більш ніж на 200 мВ.

2. За результатом повірки омметра встановлено, що 70% випадкових складових похибки результатів спостережень не перевищує  ± 20 Ом. Будемо вважати, що випадкові відхилення результатів спостережень розподілені за нормальним законом з нульовим математичним очікуванням. Визначити середню квадратичну похибку результату вимірювання.

Задачі для гр. 319а

1. Допустиме відхилення температури сталі при випуску з печі не повинно перевищувати ± 10° С від завданого значення. СКВ випадкової складової похиб-ки, яка розподілена за нормальним законом, складає  а систематична ̶   Визначити вірогідність, за якою результат вимірювання температури не перевищить межі завданого інтервалу.

2. Випадкова складова похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілена за рівномірним законом з СКВа систематична складова дорівнює  Визначити вірогідність того, що результат ви-мірювання напруги Uизм = 8,5 В відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 100 мВ.